ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

- Компенсаторно-адаптивные резервы ПДС и спондилосистемы. Врач проводит первичное обследование, а затем функциональную пробу по оценке «компенсаторно-адаптивных резервов ПДС»: через 15 минут однократное повторное измерение спондилогенных или миогенных кожных зон. При этом перед каждым следующим измерением проводят исходную подготовку активного электрода. По результатам оценки динамики изменений электрометрических показателей оценивают компенсаторно-адаптивные резервы ПДС и спондилосистемы: компенсаторное перераспределение функциональной нагрузки на уровне ПДС (после 15-минутного пребывания пациента в горизонтальном положении), направленное на адаптацию спондилосистемы в ответ на функциональный мышечно-связочный дисбаланс вследствие функциональных блокад ПДС. - Микрогемоциркуляторные резервы ПДС и спондилосистемы. Врач проводит первичное обследование в положении лёжа, а затем функциональную пробу по оценке «микрогемоциркуляторных резервов ПДС»: трёхкратно (три раза подряд) повторные измерения (также в положении лёжа) спондилогенных или миогенных кожных зон. При этом перед каждым следующим измерением проводят исходную подготовку активного электрода. Поскольку каждое обследование, в силу режимов измерения, является тестирующим, отклонение показателей электрической проводимости кожных зон при четвёртом измерении является результатом ответной реакции организма на тестирующий сигнал, что позволяет оценить микрогемоциркуляторные возможности и резервы как отдельных ПДС, так и спондилосистемы в целом: состояние резервов электрической проводимости и микрогемоциркуляции в области спондилогенных или миогенных кожных зон на уровне ПДС. - Защитные резервы ПДС и спондилосистемы. Врач проводит первичное обследование в положении лёжа, а затем функциональную пробу по оценке «защитных резервов ПДС»: через 15 минут однократное измерение спондилогенных или миогенных кожных зон в положении сидя, а затем в положении стоя. При этом перед каждым следующим измерением проводят подготовку активного электрода. По результатам оценки динамики изменений электрометрических показателей оценивают защитные резервы ПДС и спондилосистемы: перераспределение функциональной нагрузки на уровне ПДС и функциональные возможности мышечно-связочного аппарата позвоночного столба по подержанию спондилосистемы в состоянии физиологического равновесия при перемене положения пациента: при переходе пациента из горизонтального положения в вертикальное – сначала в положение «сидя», а затем в положение «стоя».

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х