УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭЛЕКТРОСПОНДИЛОГРАФИИ

Требования к рабочему месту Кабинет для диагностики может быть расположен в типовом кабинете врача поликлиники, предназначенном для амбулаторного приёма. При использовании компьютерных комплексов системный блок и монитор устанавливается на максимально отдалённом от пациента расстоянии (не ближе 50 см). Рабочее место врача должно быть оборудованным таким образом, чтобы была возможность работать в удобной и ненапряжённой позе, легко манипулировать сенсором. Обследование пациента должно проводиться в комфортных условиях и в состоянии физического покоя. Желательно, чтобы во время диагностической процедуры в рабочее помещение никто не входил.

Требования к медицинскому персоналу Медперсонал должен проводить обследование в одежде, изготовленной из натуральных тканей, чтобы избежать эффектов статического электричества. Рука врача, которой он проводит измерения, должна находиться в устойчивом и ненапряжённом состоянии. До измерения врач не должен надавливать на кожную зону (практика показывает, что поиск точки измерения должен проводиться только по соответствующим анатомическим ориентирам). Во время измерений врач не должен касаться рукой кожи пациента.

Требования к пациенту Пациент должен находиться в одежде из натуральных тканей. Перед обследованием пациенту необходимо снять металлические изделия, электронные часы или другие приборы, генерирующие электромагнитные поля (пейджер, мобильный телефон). Перед проведением измерений обследуемый опорожняет мочевой пузырь. Измерения проводят в комфортных условиях, в состоянии покоя, не раньше, чем через час после приёма пищи, в положении пациента лежа на животе.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х