ОБРАБОТКА И КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений ЭП в репрезентативных СБАСКЗ заносятся в таблицу. Величины ЭП, полученные в относительных единицах, наносят на соответствующие оси круговой диаграммы. Значения соединяют между собой, получая ПЭП СБАСКЗ; строят нормативный профиль (НП) ЭП СБАСКЗ и затем сопоставляют полученный в результате измерений ПЭП с нормативным ПЭП. Диагностику функционального состояния позвоночного столба проводят по расположению и направленности выхода значений ЭП СБАСКЗ относительно верхней или нижней границ нормативного ПЭП, а также с учётом величин интегральных показателей. В начальном периоде работы нами проведено определение нормативного «физиологического коридора» ЭП у здоровых лиц с учётом пола и сезона, для женщин – с учётом фазы овариально-менструального цикла. За функциональный диапазон, так называемый, нормативный "физиологический коридор", в котором варьируют величины ЭП по отдельным СБАСКЗ, принимают зону, равную двойному квадратичному отклонению от средней величины ЭП по каждой в отдельности СБАСКЗ у здоровых людей. Верхнюю границу нормативного «физиологического коридора» ЭП строят путём нанесения на оси круговой диаграммы средней арифметической суммы этих величин (суммы средней величины ЭП и двойного квадратичного отклонения от средней величины ЭП), а нижнюю границу строят путём нанесения на оси средней арифметической разности этих же величин. Средняя величина ЭП и квадратичного отклонения получены путём статистической обработки результатов измерений контрольной группы пациентов. Определяются основные четыре интегральных коэффициента: общий интегральный коэффициент, равный величине средней ЭП по всем 24 СБАСКЗ; коэффициент латеральной асимметрии, равный отношению суммы 12-ти показателей ЭП справа к сумме 12-ти показателей ЭП слева, выраженному в процентах. [Ал = ЭП(СБАСКЗ1 – СБАСКЗ 12) /ЭП(БАКЗ 11- БАКЗ 112) х 100%]; коэффициент поперечной асимметрии, равный отношению суммы 12-ти верхних показателей ЭП к сумме 12-ти нижних показателей ЭП, выраженному в процентах [Ап = ЭП[БАКЗ 1(БАКЗ 11) – БАКЗ 6(БАКЗ 16)] /ЭП [БАКЗ 7(БАКЗ 17) – БАКЗ 12(БАКЗ 112) х 100%]; коэффициент поверхностной асимметрии, равный отношению суммы 12-ти показателей ЭП наружных (ЭПн) к сумме 12-ти внутренних (ЭПв) показателей ЭП, выраженному в процентах БАКЗ (А = ЭПв/ЭПн х 100%). Для оценки физиологического равновесия в спондилосистеме учитываются выявленные функциональные взаимосвязи ПДС и определяются 24 дополнительных интегральных коэффициента для определения равномерности распределения функциональной нагрузки на сегменты позвоночного столба (Таблица №2 и Таблица №3). Функциональные взаимосвязи ПДС Таблица №2. Позвоночные двигательные сегменты (ПДС); Функциональные взаимосвязи ПДС и сочувственных биологически активных спондилогенных кожных зон (СБАСКЗ – А-А1). Осс-С1; Th3-Th4. С1-С2; Th3-Th4. С2-С3; # L4-L5. С3-С4; # L2-L3. С4-С5; # L1-L2. С5-С6; # Th3-Th4. С6-С7; Th11-Th12. С7- Th1; Th3-Th4. Th1-Th2; Th5-Th6. Th2-Th3; Th5-Th6. Th3-Th4; СБАСКЗ А1(А11) - Th3-Th4. Th4-Th5; СБАСКЗ А2(А12) - Th4-Th5. Th5-Th6; СБАСКЗ А3 (А13) -Th5-Th6. ## Th6-Th7; Th4-Th5. Th7-Th8; Th3-Th4. Th8-Th9; Th5-Th6. Th9-Th10; СБАСКЗ А4(А14) - Th9-Th10. Th10-Th11; СБАСКЗ А4(А14) -Th10-Th11. Th11-Th12; #### СБАСКЗ А6(А16) - Th11-Th12. Th12-L1; ### СБАСКЗ А7(А17) - Th12-L1. L1-L2; СБАСКЗ А8(А18) - L1-L2. L2-L3; СБАСКЗ А9(А19) - L2-L3. # L3-L4; ## Th3-TH4. L4-L5; СБАСКЗ А10 (А110) - L4-L5. L5-S1; ## Th3-TH4. S1-S2; СБАСКЗ А11 (А111) - S1-S2. S2-S3; СБАСКЗ А12 (А112) - S2-S3. # S3-S4; ## Th3-TH4. S4-S5; Th3-TH4. S5-Co; Th3-TH4. Таблица №3. Дополнительные интегральные коэффициенты Коэффициенты ПДС; Норма. КФС ПДС А2-А1; 1,0-1,1. КФС ПДС А/2/А/1; 1,0-1,1. КФС ПДС А3/А2; 1,0-1,1. КФС ПДС А/3/А/2; 1,0-1,1. КФС ПДС А3/А1; 1,0-1,1. КФС ПДС А/3/А/1; 1,0-1,1. КФС ПДС А9/А8; 1,0-1,1. КФС ПДС А/9/А/8; 1,0-1,1. КФС ПДС А10/А9; 1,0-1,1. КФС ПДС А/10/А/9; 1,0-1,1. КФС ПДС А10/А8; 1-1,1. КФС ПДС А/10/А/8; - 1-1,1. КПГПС А1/А8; - 1-1,1. КПГПС А/1/А/8; - 0,9-1,0. КПГПС А2/А9; - 0,9-1,0. КПГПС А/2/А/9; - 0,9-1,0. КПГПС А3/А10; - 0,9-1,0. КПГПС А/3/А/10; - 0,9-1,0. КЛГС А1/ А/1; - 0,9-1,1. КЛГС А2/А/2; - 0,9-1,1. КЛГС А3/А/3; - 0,9-1,1. КЛПС А8/А/8; - 0,9-1,1. КЛПС А9/А/9; - 0,9-1,1. КЛПС А10/А/10; - 0,9-1,1. Разработана методология интегральной диагностики и клинико-физиологической оценки результатов ЭСГ для выявления нарушений в функциональных висцеральных системах организма, спондилогенно обусловленных, что имеет большое значение при проведении дифференциальной диагностики соматической патологии и патологии внутренних органов, обусловленной функциональными блокадами ПДС: - нарушение в позвоночных двигательных сегментах в виде функциональной блокады стимулирует обострение хронической соматической патологии и является «пусковым» механизмом в возникновении острой соматической патологии; - заболевание внутренних органов стимулирует и поддерживает спондилогенный болевой синдром; - соматическое заболевание вызывает ответную реакцию в позвоночных двигательных сегментах, следствием которой является развитие функциональных блокад ПДС; - соматическое заболевание уже вылечено, однако, сформировавшиеся функциональные блокады ПДС стимулируют обострение хронической соматической патологии. Полученные результаты поступают в компьютерную программу и по полученным электроспондилограммам и интегральным коэффициентам проводят интегральную оценку функционального состояния позвоночного столба и физиологического равновесия в спондилосистеме, где учитывается направленность и расположение ЭП измеренных кожных зон по отношению к нормативному «физиологическому коридору», математически вычисляются интегральные коэффициенты, абсолютные значения которых сравнивают с соответствующими нормативными значениями, и при повышении или понижении порогового значения судят о вероятности наличия патологии позвоночника. Возможна обработка полученных результатов обследования с помощью разработанной компьютерной программы. На первом приёме рекомендуется следующий алгоритм обследования: - бор анамнеза по стандартной схеме (жалобы, анамнез жизни, анамнез заболевания); - физикальный осмотр; - анализ результатов инструментальных методов обследования; - анализ данных ЭСГ. Согласно проведённым нами исследованиям показатели ЭП СБАСКЗ, отклонившиеся от нормативных значений, должны быть подтверждены соответствующей симптоматикой, выявленной в результате опроса и осмотра пациента. При этом если симптоматика, соответствующая функциональному состоянию позвоночного столба, отсутствует, то можно предположить наличие латентной фазы клинического течения спондилогенного заболевания. Для выявления спондилогенной патологии по данным ЭСГ используют следующие критерии: - комбинации отклонившихся от нормы величин ЭП измеренных СБАСКЗ на уровне отдельных ПДС и величина основных интегральных показателей (в норме величина основных интегральных показателей равна 0,9-1,1); - асимметрия показателей ЭП на уровне ПДС слева и справа даёт возможность думать о наличии сколиоза позвоночника); - асимметрия показателей ЭП на уровне верхних и нижних ПДС даёт возможность думать о наличии функциональной перегрузки на различных уровнях ПДС: - на уровне верхних грудных ПДС - позволяет предположить наличие функциональных нарушений на уровне шейно-грудных ПДС с нарушением функции в вертебрально-базилярном бассейне; - если эта ЭСГ картина сопровождается функциональной перегрузкой поясничных ПДС, что является одним из условий в формировании протрузий и грыж межпозвонковых дисков на уровне поясничных ПДС, то необходима настороженность врача в плане возможности наличия межпозвонковой грыжи (несомненно, с учётом возраста, клинического течения спондилогенной патологии и МРТ – картины). Под профилем электрической проводимости (ПЭП) СБАСКЗ понимают характерную комбинацию ПДС при определённом уровне основных интегральных показателей, соответствующую клинике конкретной патологии. ПЭП СБАСКЗ составляют ведущие (клинически и функционально значимые, главенствующие в «функциональной иерархии двигательных сегментов позвоночного столба) ПДС, характеризующие патогенез заболевания и при нарушении функции которых развивается «цепочка» функционально-биомеханического дисбаланса ПДС. К функционально зависимым ПДС относятся все остальные двигательные сегменты позвоночного столба.

ВЕРНУТЬСЯ К «ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ»

ЗНАЧОК В ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ЭКРАНА МОНИТОРА!

Х